AQ

ICS 13.100

CCS C77

备案号：*****

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ/T 8003-╳╳╳╳

安全验收评价导则

Guidelines for Safety Assessment Upon Completion

（征求意见稿）

20╳╳—╳╳—╳╳发布                              20╳╳—╳╳—╳╳实施

国家安全生产监督管理总局    发布

目      次

前言                           …………………………………………………………………… 3

1 范围                         …………………………………………………………………… 4

2 规范性引用文件               …………………………………………………………………… 4

3 安全验收评价程序             …………………………………………………………………… 4

4 安全验收评价内容             …………………………………………………………………… 4

5 安全验收评价报告             …………………………………………………………………… 5

附录 A                        …………………………………………………………………… 6

附录 B                         …………………………………………………………………… 7

附录C                          …………………………………………………………………… 8

前   言

本标准对安全验收评价工作的（中）主要范围、程序、内容和技术要求做出明确规定。安全验收评价是运用系统安全工程的原理和方法，在项目（包括工业园区）建成试生产正常运行后，在正式投产前进行的一种检查性安全评价。它通过对系统存在或潜在的危险和有害因素进行定性、定量的检查，判断系统在安全上的符合性和配套安全设施的有效性，从而做出评价结论，并提出补救或补偿措施，以保证系统安全。

本标准对确保安全验收评价工作的有效实施、促进建设项目、生产经营活动或工业园区建设实现本质安全具有重要意义。

本标准为制定各行业安全验收评价具体细则提供基础。

本标准2007年首次发布，本次为第1次修订。

自本标准施行之日起，《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）废止。

本标准的附录A为资料性附录，附录B为规范性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：本标准主要起草人：

安全验收评价导则

1   范围

本标准规定了安全验收评价的程序、内容、方法和技术要求，以及安全验收评价报告的编制格式等基本要求。

本标准适用于对建设项目竣工验收前或工业园区建设完成后进行的安全验收评价。

各行业或领域可根据《安全评价通则》和本标准规定的原则制订实施细则。

2   规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改本（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

AQ/T 8001-20** 《安全评价通则》

AQ/T 800╳-20╳╳ 《安全评价报告编写规范》

AQ/T 800╳-20╳╳ 《安全评价过程控制》

3   安全验收评价程序和内容

3.1安全验收评价程序

3.1.1前期准备。

3.1.2辨识与分析评价对象存在或潜在的危险、有害因素。

3.1.3划分评价单元。

3.1.4选择评价方法。

3.1.5定性、定量评价。

3.1.6提出安全对策措施建议。

3.1.7作出安全验收评价结论。

3.1.8编制安全验收评价报告等。

3.1.9安全验收评价程序见附录A。

3.2 安全验收评价主要内容

3.2.1评价对象的安全生产保障等内容的实施情况和相关对策措施建议的落实情况。

3.2.2评价对象的安全对策措施的具体设计、安装施工情况有效保障程度。

3.2.3评价对象的安全对策措施在试投产中的合理有效性和安全措施的实际运行情况。

3.2.4评价对象的安全管理和事故应急预案的建立与实际开展和演练有效性。

3.2.5评价对象的安全设施及管理是否满足安全验收的条件。

4  安全验收评价技术要求

4,1  基本要求

4.1.1安全评价机构应取得国家规定资质并在核准业务范围内承接安全验收评价项目。

4.1.2安全验收评价评价应遵循安全评价过程控制的相关规定，建立完整的评价过程控制记录，并归档保存。

4.1.3安全验收评价项目组的安全评价工程技术人员应覆盖业务范围核准所规定的专业能力范围。当评价项目需要扩展专业能力时，项目组应聘请相应的技术专家参评价工作。

4.1.4安全验收评价项目组至少有2名安全评价工程技术人员进行了现场踏勘或查验工作，并有安全评价工程技术人员本人签字的现场工作记录和以评价对象主要特征的背景照片等可追溯性资料。

4.2  前期准备工作

4.2.1评价项目可行性风险分析、明确评价对象及其评价范围,签订技术服务合同；

4.2.2组建评价项目组；实施现场勘查、记录勘查结果,收集国内外相关法律、法规、行政规章、标准、规范性文件；

4.2.3搜集资料包括但不仅限于安全预评价报告、初步设计文件、安全设施设计和安全投入、施工图、工程监理报告、工业园区规划设计文件，各项安全设施、设备、装置检测报告、交工报告、检测记录，查验特种设备使用、特种作业、从业等许可证明，以及设计变更等情况。

4.2.4典型事故案例、事故应急预案及演练、安全管理制度台帐、各级各类从业人员安全培训落实情况，劳动防护用品及应急救援器材配备情况等实地调查收集到的基础资料。

4.2.5安全验收评价参考资料目录参见附录B。

4.3  危险有害因素分析辨识

参考安全预评价报告和设计文件，根据周边环境、平立面布局、生产工艺流程、辅助生产设施、公用工程、作业环境、场所特点或功能分布，分析并列出危险、有害因素及其存在部位、重大危险源的分布、监控情况。结合安全预评价报告和设计文件已提出的安全设施，凡被列为危险有害因素而无安全措施或安全措施不匹配或安全措施可靠性差，应该作为被排查出来可能发生的事故隐患。

4.4  划分评价单元

应针对评价对象的风险特点，科学、合理的原则划分评价单元。评价单元的划分应能够保证安全验收评价的顺利实施；评价单元可按以下内容划分：

4.4.1法律、法规等方面的符合性；

4.4.2设施、设备、装置及工艺方面的安全性；

4.4.3物料、产品安全性能；

4.4.4公用工程、辅助设施配套性；

4.4.5周遍环境适应性和应急救援有效性；

4.4.6人员管理和安全培训方面充分性等。

4.5  安全验收评价评价方法

安全验收评价应采用定性定量相结合的评价方法，以定性评价为主。评价方法应优先采用成熟的评价方法，鼓励使用先进的技术方法，慎用争议或尚处于研究阶段没有定论的评价方法。对选用的评价方法应说明其选择的理由，选用非导则推荐的评价或预测分析方法，应根据建设项目的特征、评价范围、影响性质等分析其适用性。

4.5.1 符合性评价

检查各类安全生产相关证照是否齐全，对照检查评价对象安全设施与安全预评价和安全设施设计的符合性，

审查、确认主体工程建设、工业园区建设是否满足安全生产法律法规、标准、行政规章、规范的要求。

检查安全设施、设备、装置是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

查验设计变更情况。

检查安全预评价和安全设施设计中提出的各项安全对策措施建议的落实情况，检查安全生产管理措施是否到位，安全生产规章制度是否健全，是否建立了事故应急救援预案。

实施检查前应认真核对检查依据是否充分，内容是否合理、完整，有无疏漏；检查过程中应在现场逐项记录检查结果，遇有不符合内容应即时采集影像资料，并做出书面记录，请委托方陪同人员签字确认。

4.5.2 事故发生的可能性及其严重程度的预测

采用科学、合理、适用的评价方法对建设项目、工业园区实际存在或潜在的危险、有害因素引发事故的可能性及其程度进行预测性评价。

对于评价对象为矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应对预评价报告中使用相关分析软件对发生事故的灾害扩散途径、影响范围和危害程度的预测结果进行复核。

4.5.3定量计算

对于重要的安全设施或系统采用定量计算的方法，校核安全设施或系统的安全可靠性。

4.5.4 常用的安全验收评价方法

常用安全验收评价方法分类参见附录C，但不仅限于附录C。

4.6 安全对策措施建议

4.6.1根据定性、定量评价结果，依照国家有关安全生产的法律、法规、标准、行政规章、规范（标准）的要求,提出安全对策措施建议。以防止事故隐患产生和控制项目存在的风险。

4.6.2安全对策措施建议应具有针对性、可操作性和经济合理性。

4.6.3对于达不到验收条件的评价对象提出补救措施。

4.7 安全验收评价结果

4.7.1评价对象建成运行后存在或潜在的危险、有害因素及其危险危害程度

4.7.2符合性评价的综合结果

4.7.3明确给出评价对象是否具备安全验收的条件

4.7.4对达不到安全验收要求的评价对象明确提出整改措施建议。

5   安全验收评价报告编制

5.1安全验收评价报告编制的一般要求

安全验收评价报告的内容应符合《安全评价报告编写规范》的要求并遵循以下原则：

5.1.1安全验收评价报告应全面、概括地反映验收评价的全部工作，文字简洁、准确，可同时采用图表和照片，以使评价过程和结论清楚、明确，利于阅读和审查。

5.1.2验收评价的数据、资料、现场勘察记录、检查结果记录、现场不符合内容的影像资料和预测性计算过程等可编入附录（应作为过程控制记录归档保存）。

5.1.3应根据评价对象的特点及要求，选择下列全部或部分内容进行编制。

5.2 安全验收评价报告的基本内容

5.2.1 结合评价对象的特点阐述编制安全验收评价报告的目的。

5.2.2 列出有关的法律、法规、规章、标准和规范性文件；评价对象初步设计、安全设施设计、变更设计或工业园区规划设计文件；安全预评价报告；相关的立项、批复文件等合法性评价依据。

5.2.3 介绍评价对象的选址、总图及平面布置、生产规模、工艺流程、功能分布、主要设施、设备、装置、主要原材料、产品（中间产品）、经济技术指标、公用工程及辅助设施、物流（内外部运输）、工业园区规划等概况。

5.2.4 危险、有害因素的辨识与分析

列出辨识与分析危险、有害因素的依据，阐述辨识与分析危险、有害因素的过程。明确在安全运行中实际存在和潜在的危险、有害因素。

对于发生设计变更的评价对象应补充辨识危险、有害因素及采取的安全对策措施适宜性。

5.2.5阐述划分评价单元的原则、分析过程等。

5.2.6 选择适当的评价方法并做简单介绍（包括介绍评价方法的局限性和可能出现的偏差）；描述评价过程、事故发生可能性及其严重程度分析计算；对得出的评价结果进行分析。

5.2.7 列出安全对策措施建议的依据、原则、内容。

5.2.8列出评价对象存在的危险、有害因素种类（包括可能出现的事故隐患）及其危险危害程度；说明评价对象是否具备安全验收的条件；对达不到安全验收要求的评价对象明确提出整改措施建议，明确评价结论。

5.3 安全验收评价报告的格式

安全验收评价报告的格式应符合《安全评价通则》的规定。

附录A

（规范性附录）

安全验收评价程序框图

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全验收评价报告

附录B

（资料性附录）

安全验收评价参考资料目录

安全验收评价应获取的主要资料目录如下：

A.1  概况

A.1.1基本情况，包括隶属关系、职工人数、所在地区及其交通情况等

A.1.2生产营活动合法证明材料，包括：企业法人证明、营业执照、矿产资源开采许可证、工业园区规划批准文件等

A.2  设计依据

A.2.1立项批准文件、可行性研究报告

A.2.2初步设计批准文件

A.2.3安全预评价报告

A.3  设计文件

A.3.1可行性研究报告、初步设计、安全设施设计

A.3.2工艺、功能设计文件

A.3.3生产系统和辅助系统设计文件

A.3.4各类设计图纸

A.4  生产系统及辅助系统生产及安全说明

A.5  危险、有害因素分析所需资料

A.6  安全技术与安全管理措施资料

A.7  安全机构设置及人员配置

A.8  安全专项投资及其使用情况

A.9  安全检验、检测和测定的数据资料

A.10 特种设备使用、特种作业、从业许可证明、新技术鉴定证明

A.11安全验收评价所需的其他资料和数据