陕煤物榆通发〔2024〕36号

陕西煤业物资榆通有限责任公司

关于进一步规范装卸作业管理的规定

公司各部门、站库：

为进一步加强公司各站库吊装作业过程管控，规范作业程序，严防吊装作业安全事故发生，确保实现“三零”目标。特对公司吊装作业做以下补充规定：

第一条  公司装卸作业的原则

公司各站库在具备装卸作业条件的情况下，应尽可能全部装卸；站库不具备装卸条件时，由供应商优先联系使用服务单位装卸设备，最后再考虑由供应商外雇其他社会上的装卸设备。

第二条  吊装作业按照吊装重物质量（m）不同分为三级，一级吊装作业：m＞100t；二级吊装作业：40t≤m≤100t;三级吊装作业：m＜40t。

第三条  一二级吊装作业，应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，三级吊装作业也应编制吊装作业方案。

第四条 从事起重吊装作业指挥和操作的人员应具备特种设备作业资格。

第五条  公司吊装作业安全管理基本要求

（一）吊装作业方案应由各站库与吊装作业单位共同编制，并经公司安全管理部门及相关领导审批后实施。

（二）吊装现场应设置安全警示标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内，安全警示标志应符合GB2894的规定。

（三）起重吊装作业前应确保起重设备的作业场地平整，承载力满足设备作业要求。夜间不应进行起重吊装作业，如确需进行作业时，应保证足够的照明。

（四）不应靠近高架电力线路进行吊装作业。确需在电力线路附近作业时，起重机械的安全距离应大于起重机械的倒塌半径并符合DL409的要求，不能满足时，应停电后再进行作业。

（五）吊装场所如有含危险物料的设备、管道等时，应制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效防护措施，必要时停车，放空物料，置换后进行吊装作业。

（六）大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时，不应露天作业。

（七）吊装作业前，站库应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查，确保其处于完好、安全状态，并签字确认。

（八）各站库应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

（九）起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将吊物放回地面，排除故障后重新试吊，确认正常后方可正式吊装。

（十）各站库吊装作业指挥人员应佩戴明显的标志，并按GB/T 5082规定的联络信号进行指挥。

（十一）各站库吊装作业现场安全监护人员应确保吊装过程中警戒范围内没有非作业人员或车辆经过；吊装过程中吊物及起吊臂移动区域下方不应有任何人员经过或停留。

（十二）公司吊装设备操作人员应遵守如下规定：

1.按指挥人员发出的指挥信号进行操作；任何人发出的紧急停车信号均应立即执行；吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告。

2.吊物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再吊起。

3.利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步，各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的80％。

4.下放吊物时，不应自由下落（溜），不允许利用极限位置限制器停车。

5.不得在起重机械工作时对其进行检修，不得在有载荷的情况下调整起升变幅机构的制动器。

6.停工和休息时，不应将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中。

（十三）司索人员应遵守如下规定：

1.听从指挥人员的指挥，并及时报告险情。

2.不应用吊钩直接缠绕吊物。

3.禁止将不同种类或不同规格的索具混在一起使用。

4.吊物捆绑应牢靠，吊点设置应根据吊物重心位置确定，保证吊装过程中吊物平衡；起升吊物时应检查其连接点是否牢固、可靠；吊运零散件时，应使用专门的吊篮、吊斗等器具，吊篮、吊斗等不应装满。

5.吊物就位时，应与吊物保持一定的安全距离，用拉绳或撑杆、钩子辅助其就位。

6.吊物就位前，不应解开吊装索具。

（十四）作业完毕应做如下工作：

1.将起重臂和吊钩收放到规定位置，所有控制手柄均应放到零位，电气控制的起重机械的电源开关应断开。

2.吊索、吊具应收回，放置到规定位置，并对其进行例行检查。

（十五）10t以下的三级吊装作业，如使用汽车式起重机、轮胎式起重机等设备进行吊装作业时，必须办理三级吊装作业票，如采用桥式起重机、行车等位置相对固定的吊装器具进行吊装作业，可不办理吊装作业票，但必须进行风险分析，落实安全措施。

（十六）在使用汽车式起重机吊装作业前，支腿应全部伸出，支腿有定位销的应插上定位销，并应使用钢板加枕木将起重机的支腿垫起，防止吊装过程因地面下陷导致起重机倾翻。

（十七）《吊装作业票》的有效期为72小时，办理票证时需明确标注，超过此期限，必须重新办理票证。

（十八）吊装吊卸货物应注意：

1.检查钢丝绳、吊带、吊钩、吊扣等吊具是否符合规定安全要求,不符合标准的坚决不用。

2.所吊运货物是否在规定吨位之内。

3.吊具是否挂绑牢靠、安全。

4.操作人员是否已经撤离至安全区域。

5.是否给其他人员与车辆发出信息并且回避。

6.是否按规定给天车工、起重工发出操作指挥信号等。

（十九）起重作业务必做到十不吊：

十不吊主要内容：信号指挥不明不准吊；斜牵斜挂不准吊；吊物重量不明或超负荷不准吊；散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊；吊物上有人不准吊；埋在地下物不准吊；安全装置失灵或带病不准吊；现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊；棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊；六级以上强风不准吊。

第六条 供应商委托服务单位装卸作业的要求

（一）供应商找服务单位进行装卸作业时，必须同时遵守公司装卸作业相关要求。

（二）供应商找服务单位吊装作业前，供应站必须要求供应商与服务单位签订《物资吊装安全协议》，并将协议复印留底。

（三）吊装作业前，装卸所在站库必须严格审查吊装设备合格证、特种设备年检资料及特种作业人员相关证件。

（四）装卸所在站库必须对吊车司机、起重工和装卸工等相关人员进行作业前安全培训教育和危险告知，必须安排专人进行现场安全监管和作业措施落实。

（五）供应站必须要求供应商按照服务单位起重吊装作业安全相关管理规定，向服务单位相关部门报批，提前申办作业票证，并将吊装设备和所有人员有关信息报服务单位和公司安全管理部门备案。

（六）供应站必须确保作业吊车、吊车司机、起重工和装卸工严格执行服务单位和公司现场安全管理相关要求，接受相关培训和考试。

（七）严禁公司各站库人员私自联系矿业公司装卸车辆为供应商装卸货物，一经发现严肃追责。

第七条 供应商委托社会车辆装卸作业的要求

（一）供应商外雇社会吊装设备进行装卸作业时，必须遵守公司装卸作业相关要求。

（二）供应商外雇吊车装卸作业前，装卸所在站库必须与供应商和吊装公司签订《物资吊装安全协议》，必须对吊车司机、起重工和装卸工等相关人员进行作业前安全培训教育和危险告知，必须安排专人进行现场安全监管和作业措施落实。

（三）吊装作业前，装卸所在站库必须严格审查吊装设备合格证、特种设备年检资料及特种作业人员相关证件，严禁使用改装车辆进行装卸作业。

（四）供应站必须检查并确保吊装公司的吊装人员和吊装设备购买且具有足额有效的商业保险。商业保险至少应包括吊车强制保险、损失险，吊车司机、起重工和装卸工人身意外险，第三方不计免赔责任险等险种。人身意外险保额不得低于100万元人民币。

（五）供应站必须确保作业吊车、吊车司机、起重工和装卸工严格执行服务单位和公司现场安全管理相关要求，接受相关培训和考试。

第八条  吊装作业安全事故应急处置措施

各部门、站库要严格按照公司《安全事故报告和调查处理制度》〔陕煤物榆通发〔2023〕69号〕文件要求执行，确保事故发生后，能够及时如实上报，坚决杜绝瞒报行为。否则将严格按照制度第六章第二十二条执行：对隐瞒事故的主要策划者和决策人给予开除或辞退处分；对发生隐瞒事故的部门、站库负责人给予记大过或撤职处分。

第九条  以上条款与公司相关制度和规定有冲突时，按照此规定执行。

陕西煤业物资榆通有限责任公司

2024年4月18日

抄送：公司各领导、副总师。

陕西煤业物资榆通有限责任公司综合管理部  2024年4月19日印发